# Implementation

### Host(CPU)

- 讀取輸入檔

- Calculate merkle root

- 組合block header

- 針對前64 bytes做sha256 compress得到midstate

- 計算target value

- 把資料傳給GPU

### Device(GPU)

- 每個thread去搜尋一串不同的nonce

- 針對每個nonce由預先計算好的midstate開始，然後去算最終的hash value，然後去跟target作比較

- 如果某個thread找到符合的nonce就透過atomicCAS寫進去並且將flag設為1，讓其他thread趕快結束

# Parallelization and optimization techniques

### GPU

使用GPU去做平行化，讓符合的nonce更快被找到。

### Midstate

因為第一次sha256完的64 bytes是固定的，因此一開始先去算好midstate然後再在GPU上去接下去算，這樣可以減少約一半的計算量。

### Grid-stride loop

每個thread一次處理一串nonce，而不是一個。如此可以不需多次做kernel launch。

### atomicCAS

用一個global的flag去看找到符合的nonce了沒，若找到了就將flag設為1，而其他thread也會結束。

### Constant memory

將一些常數放到constant memory中已獲得較高頻寬。

### Stream

使用cudaMemcpyAsync去hide 傳輸latency。

# Experiments

使用case03.in去做實驗

實驗結果如下：

上表資料顯示出當thread數太小時，GPU沒被好好利用

上表可以發現主要的瓶頸在於computation

# Advanced skills

- Stream: 讓CPU 以及GPU的工作重疊

- 利用constant memory